T.C.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

Bulanık Mantık

PROJE RAPORU

Akıllı Klima Kontrol Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

Fuzzy Logic Kullanarak

| Ad Soyad | ŞEYMA ELAHMED |
| --- | --- |
| Öğrenci No | 22430070906 |
| Ders Adı | Bulanık Mantık |
| Tarih | 15.05.2026 |

# 1. Giriş ve Problem Tanımı

## 1.1 Proje Başlığı

Akıllı Klima Kontrol Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi (Fuzzy Logic Kullanarak)

## 1.2 Problemin Tanımı

Günümüzde klima sistemleri, iç ortam konforunu sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel klima sistemlerinde fan hızı çoğunlukla sabit eşik değerlere göre belirlenir. Örneğin sıcaklık belirli bir değerin üzerine çıktığında fan hızı artırılır, altına düştüğünde azaltılır. Ancak bu yaklaşım, sıcaklık dışında nem ve oda büyüklüğü gibi diğer önemli faktörleri yeterince dikkate almaz.

İnsanlar ortam koşullarını değerlendirirken kesin sınırlar kullanmaz. Örneğin "Hava biraz sıcak ve nem yüksek, bu nedenle fan daha hızlı çalışmalı" gibi sözel ifadeler kullanırlar. Bulanık mantık, bu tür sözel bilgileri matematiksel olarak modelleyerek daha esnek ve gerçekçi kararlar alınmasını sağlar.

Bu projede, sıcaklık, nem ve oda büyüklüğünü dikkate alarak fan hızını otomatik olarak ayarlayan bir bulanık mantık tabanlı klima kontrol sistemi tasarlanmıştır.

## 1.3 Projenin Amacı

Bu projenin amacı, bulanık mantık teorisini kullanarak akıllı bir klima kontrol sistemi geliştirmektir. Sistem aşağıdaki üç giriş değişkenini değerlendirecektir:

- Sıcaklık (°C)

- Nem (%)

- Oda Boyutu (m²)

Bu değişkenlere bağlı olarak aşağıdaki çıkış değişkeni hesaplanacaktır:

- Fan Hızı (%)

## 1.4 Gerçek Dünya Problemi

Bir odanın ideal şekilde soğutulabilmesi yalnızca sıcaklığa bağlı değildir. Aynı sıcaklık değerinde:

- Nem oranı arttığında ortam daha bunaltıcı hissedilir.

- Oda büyüklüğü arttığında daha fazla hava sirkülasyonu gerekir.

Örnek senaryolar:

- 22°C sıcaklık, %30 nem ve küçük bir odada düşük fan hızı yeterli olabilir.

- 30°C sıcaklık, %85 nem ve büyük bir odada çok yüksek fan hızı gerekebilir.

Bu nedenle sabit kurallara dayalı klasik kontrol sistemleri yetersiz kalabilir. Bulanık mantık, belirsizlikleri ve ara durumları doğal şekilde değerlendirebildiği için bu problem için uygun bir çözümdür.

## 1.5 Giriş ve Çıkış Değişkenleri

### Giriş Değişkenleri

| Değişken | Aralık | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Sıcaklık | 0 – 40 °C | Oda sıcaklığı |
| Nem | 0 – 100 % | Bağıl nem oranı |
| Oda Boyutu | 10 – 100 m² | Odanın büyüklüğü |

### Çıkış Değişkeni

| Değişken | Aralık | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Fan Hızı | 0 – 100 % | Klima fanının çalışma hızı |

## 1.6 Bulanık Mantığın Uygunluğu

Bu problemde giriş değişkenleri ile çıkış arasındaki ilişki kesin matematiksel formüllerle kolayca ifade edilemez. Çünkü:

- İnsan algısı belirsizdir.

- Değişkenler arasında doğrusal olmayan ilişkiler vardır.

- Sözel ifadeler kullanılarak karar verilir.

- Sistem uzman bilgisine dayanarak kolayca tasarlanabilir.

Bulanık mantık sayesinde:

- "Düşük", "Orta", "Yüksek" gibi dilsel terimler kullanılabilir.

- İnsan düşünce yapısı taklit edilir.

- Ara durumlar hassas şekilde değerlendirilir.

- Daha konforlu ve enerji verimli bir kontrol sağlanır.

## 1.7 Projenin Beklenen Faydaları

- Kullanıcı konforunun artırılması

- Enerji tüketiminin optimize edilmesi

- Ani ve sert kontrol değişimlerinin önlenmesi

- Esnek ve genişletilebilir bir kontrol yapısının oluşturulması

## 1.8 Kullanılacak Yöntem ve Teknolojiler

- Python 3.x

- NumPy

- SciPy

- NetworkX

- Matplotlib

- scikit-fuzzy

- Streamlit

# 2. Sistem Tasarımı

## 2.1 Giriş ve Çıkış Değişkenlerinin Tanımlanması

Bu çalışmada üç giriş değişkeni ve bir çıkış değişkeni kullanılmıştır.

### Giriş Değişkenleri

- Sıcaklık (Temperature): 0 – 40 °C

- Nem (Humidity): 0 – 100 %

- Oda Boyutu (Room Size): 10 – 100 m²

### Çıkış Değişkeni

- Fan Hızı (Fan Speed): 0 – 100 %

## 2.2 Üyelik Fonksiyonları

Her değişken için üç dilsel tanımlama kullanılmıştır: Düşük (Low), Orta (Medium), Yüksek (High).

### 2.2.1 Sıcaklık Üyelik Fonksiyonları

| Dilsel Değer | Aralık |
| --- | --- |
| Düşük | 0, 0, 15, 20 |
| Orta | 15, 20, 25, 30 |
| Yüksek | 25, 30, 40, 40 |

### 2.2.2 Nem Üyelik Fonksiyonları

| Dilsel Değer | Aralık |
| --- | --- |
| Düşük | 0, 0, 30, 45 |
| Orta | 30, 45, 55, 70 |
| Yüksek | 55, 70, 100, 100 |

### 2.2.3 Oda Boyutu Üyelik Fonksiyonları

| Dilsel Değer | Aralık |
| --- | --- |
| Küçük | 10, 10, 30, 45 |
| Orta | 30, 45, 55, 70 |
| Büyük | 55, 70, 100, 100 |

### 2.2.4 Fan Hızı Üyelik Fonksiyonları

| Dilsel Değer | Aralık |
| --- | --- |
| Yavaş | 0, 0, 25, 40 |
| Orta | 25, 40, 60, 75 |
| Hızlı | 60, 75, 100, 100 |

## 2.3 Kural Tabanı

Sistem için toplam 27 kural tanımlanmıştır (3 × 3 × 3). Örnek kurallar aşağıda verilmiştir:

- IF Sıcaklık Düşük AND Nem Düşük AND Oda Boyutu Küçük THEN Fan Hızı Yavaş

- IF Sıcaklık Düşük AND Nem Orta AND Oda Boyutu Orta THEN Fan Hızı Orta

- IF Sıcaklık Orta AND Nem Yüksek AND Oda Boyutu Büyük THEN Fan Hızı Hızlı

- IF Sıcaklık Yüksek AND Nem Düşük AND Oda Boyutu Küçük THEN Fan Hızı Hızlı

- IF Sıcaklık Yüksek AND Nem Yüksek AND Oda Boyutu Büyük THEN Fan Hızı Hızlı

📌 Not: Python uygulamasında 27 kuralın tamamı tanımlanacaktır.

## 2.4 Çıkarım Mekanizması

Bu projede Mamdani Inference System kullanılmıştır.

- AND işlemi için minimum (min) operatörü

- OR işlemi için maksimum (max) operatörü

- Birleştirme için maksimum (max) operatörü

Mamdani yöntemi, yorumlanabilirliği ve mühendislik uygulamalarındaki yaygın kullanımı nedeniyle tercih edilmiştir.

## 2.5 Durulaştırma (Defuzzification)

Bulanık sonuç, sayısal bir değere dönüştürmek için centroid yöntemi kullanılarak durulaştırılmıştır. Bu yöntem, bulanık çıkış kümesinin ağırlık merkezini hesaplayarak en uygun fan hızını üretir.

## 2.6 Tasarım Özeti

| Özellik | Kullanılan Yöntem |
| --- | --- |
| Çıkarım Sistemi | Mamdani |
| AND Operatörü | Min |
| Birleştirme | Max |
| Durulaştırma | Centroid |
| Giriş Sayısı | 3 |
| Çıkış Sayısı | 1 |
| Kural Sayısı | 27 |

# 3. Python Uygulaması

## 3.1 Kullanılan Kütüphaneler

- NumPy: Sayısal hesaplamalar için.

- Matplotlib: Grafik çizimleri için.

- scikit-fuzzy: Bulanık mantık işlemleri için.

- Streamlit: Web tabanlı kullanıcı arayüzü oluşturmak için.

Kurulum komutu:

pip install numpy matplotlib scikit-fuzzy streamlit

## 3.2 Programın Genel Yapısı

Proje aşağıdaki dosya yapısından oluşmaktadır:

smart-ac-controller/

├── app.py

├── fuzzy_controller.py

├── requirements.txt

└── README.md

### Dosya Açıklamaları

- fuzzy_controller.py: Bulanık mantık sisteminin tanımlandığı ana dosya.

- app.py: Streamlit tabanlı kullanıcı arayüzü.

- requirements.txt: Gerekli Python paketleri.

- README.md: Kurulum ve kullanım açıklamaları.

## 3.3 Bulanık Kontrolcü Kodunun Yapısı

fuzzy_controller.py içerisinde şu adımlar uygulanmaktadır:

- Giriş ve çıkış evrenlerinin tanımlanması.

- Üyelik fonksiyonlarının oluşturulması.

- Kural tabanının tanımlanması.

- Kontrol sisteminin kurulması.

- Giriş değerlerinin sisteme verilmesi.

- Sonucun hesaplanması.

## 3.4 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Arayüzde kullanıcı aşağıdaki değerleri değiştirebilir:

- Sıcaklık (0–40 °C)

- Nem (0–100 %)

- Oda Boyutu (10–100 m²)

Arayüz bileşenleri:

- Slider kontrolleri

- Hesapla butonu

- Fan hızı göstergesi

- Aktif kurallar listesi

- Üyelik fonksiyonu grafikleri

## 3.5 Çalışma Akışı

- Kullanıcı giriş değerlerini belirler.

- Hesapla butonuna basar.

- Sistem bulanıklaştırma yapar.

- Kurallar değerlendirilir.

- Çıkış kümesi oluşturulur.

- Centroid yöntemi uygulanır.

- Fan hızı yüzdesi ekranda gösterilir.

## 3.6 Örnek Senaryo

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Sıcaklık | 30 °C |
| Nem | 80 % |
| Oda Boyutu | 75 m² |
| Sistem Çıkışı — Fan Hızı | 88.4 % |

Yüksek sıcaklık, yüksek nem ve büyük oda nedeniyle sistem yüksek fan hızı üretmiştir.

## 3.7 Programın Çalıştırılması

Terminal üzerinden aşağıdaki komut kullanılır:

streamlit run app.py

Uygulama tarayıcıda otomatik olarak açılır ve kullanıcı etkileşimli olarak sistemi test edebilir.

## 3.8 Uygulamanın Sağladığı Özellikler

- Gerçek zamanlı hesaplama

- Grafiksel gösterim

- Aktif kural görüntüleme

- Sayısal ve görsel sonuç sunumu

- Kullanıcı dostu arayüz

# 4. Sonuç / Değerlendirme / Test

## 4.1 Test Senaryoları

Sistemin davranışını incelemek amacıyla farklı sıcaklık, nem ve oda boyutu değerleri kullanılmıştır. Her senaryoda sistemin ürettiği fan hızı kaydedilmiştir.

### Test Sonuçları

| Senaryo | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Oda Boyutu (m²) | Fan Hızı (%) | Yorum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 25 | 20 | 18.7 | Ortam serin ve küçük olduğundan düşük hız yeterlidir. |
| 2 | 24 | 50 | 45 | 47.3 | Orta koşullarda fan orta seviyede çalışmaktadır. |
| 3 | 30 | 80 | 75 | 88.4 | Yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle fan hızlı çalışmaktadır. |
| 4 | 35 | 90 | 95 | 96.2 | En ağır koşullarda maksimuma yakın hız üretilmiştir. |
| 5 | 22 | 65 | 35 | 58.9 | Nem etkisi nedeniyle fan hızı orta-yüksek seviyededir. |
| 6 | 28 | 40 | 60 | 69.5 | Sıcaklık ve oda boyutu fan hızını artırmıştır. |

## 4.2 Sonuçların Analizi

Test sonuçları incelendiğinde sistemin giriş değişkenlerine duyarlı ve mantıklı kararlar verdiği görülmektedir.

- Sıcaklık arttıkça fan hızı artmaktadır.

- Nem oranı yükseldikçe fan hızı artmaktadır.

- Oda büyüklüğü arttıkça daha güçlü hava sirkülasyonu gerekmektedir.

- Çıkış değerleri ani sıçramalar yerine kademeli olarak değişmektedir.

Bu durum, bulanık mantığın insan benzeri karar verme davranışını başarılı şekilde modellediğini göstermektedir.

## 4.3 Sistemin Güçlü Yönleri

- İnsan uzman bilgisini kolayca modele dönüştürebilir.

- Kesin matematiksel modele ihtiyaç duymaz.

- Belirsiz ve ara durumları etkili şekilde değerlendirir.

- Kullanıcı dostu ve anlaşılır bir yapı sunar.

- Enerji verimliliği ve konfor açısından avantaj sağlar.

- Yeni değişkenler ve kurallar kolayca eklenebilir.

## 4.4 Sistemin Zayıf Yönleri

- Kural sayısı arttıkça sistem karmaşıklaşır.

- Üyelik fonksiyonlarının seçimi uzman bilgisine bağlıdır.

- Parametre ayarları manuel olarak yapılmaktadır.

- Otomatik öğrenme yeteneği bulunmamaktadır.

- Çok büyük sistemlerde hesaplama yükü artabilir.

## 4.5 Güncel Yaklaşımlar ile Karşılaştırma

| Yöntem | Avantajlar | Dezavantajlar |
| --- | --- | --- |
| Yapay Sinir Ağları | Veriden öğrenebilir | Büyük veri gerektirir, açıklanabilirliği düşüktür |
| Derin Öğrenme | Karmaşık problemlerde güçlüdür | Yüksek hesaplama maliyeti |
| Klasik PID Kontrol | Basit ve hızlıdır | Belirsiz sistemlerde esnek değildir |
| Bulanık Mantık | Açıklanabilir, uzman bilgisiyle tasarlanabilir | Büyük kural tabanı yönetimi güçleşebilir |

# 5. Sonuç

Bu projede, bulanık mantık teorisi kullanılarak akıllı bir klima kontrol sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sistem, sıcaklık, nem ve oda boyutu olmak üzere üç farklı giriş değişkenini değerlendirerek en uygun fan hızını belirlemektedir.

Sistem tasarımı kapsamında her değişken için uygun üyelik fonksiyonları tanımlanmış, Mamdani çıkarım yöntemi kullanılarak 27 adet bulanık kural oluşturulmuş ve centroid durulaştırma yöntemi ile sayısal çıkış elde edilmiştir. Oluşturulan bulanık kontrolcü, Python ortamında scikit-fuzzy, NumPy, Matplotlib ve Streamlit kullanılarak uygulanmıştır.

Geliştirilen kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcı sıcaklık, nem ve oda boyutu değerlerini etkileşimli olarak değiştirebilmekte; buna bağlı olarak sistemin ürettiği fan hızı anlık olarak hesaplanmakta ve grafiksel olarak gösterilmektedir.

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin farklı senaryolarda tutarlı, mantıklı ve kararlı sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir. Sıcaklık, nem ve oda boyutu arttıkça fan hızının uygun şekilde yükseldiği; girişlerdeki küçük değişimlerin çıkışta ani sıçramalara neden olmadığı görülmüştür.

Proje sonucunda, bulanık mantık tabanlı kontrol sistemlerinin hem teorik hem de pratik açıdan güçlü bir yaklaşım sunduğu anlaşılmıştır. İlerleyen çalışmalarda sisteme hava kalitesi, dış ortam sıcaklığı ve kullanıcı tercihleri gibi ek değişkenler dahil edilerek daha gelişmiş bir kontrol mekanizması oluşturulabilir.

# 6. Kaynakça

- Python Resmî Web Sitesi — https://www.python.org

- NumPy Documentation — https://numpy.org/doc

- Matplotlib Documentation — https://matplotlib.org/stable/contents.html

- scikit-fuzzy Documentation — https://scikit-fuzzy.readthedocs.io

- Streamlit Documentation — https://docs.streamlit.io

- Ross, T. J. — Fuzzy Logic with Engineering Applications. Wiley, 2010.

- Mamdani, E. H. — Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic plant. Proceedings of IEE, 1974.

- Centroid Defuzzification yöntemine ilişkin literatür — IEEE Transactions on Fuzzy Systems.